Current Architecture

Current structure and working flows of the PLC Telemetry Platform

| Document | Current Architecture |
| --- | --- |
| Type | Architecture snapshot |
| Prepared | 2026-03-16 |

# Current Architecture

Bu dokuman, `release/1.0` seviyesindeki mevcut repo yapisini ve calisan akislari anlatir. Amac, bugunku durumun ne oldugunu netlestirmek ve ileride gelecek degisikliklerde referans noktasi olusturmaktir.

## Ozet

Proje su anda GUI-first degil, core-first bir MVP olarak konumlanmis durumda. Calisan ana akis soyledir:

YAML config

-> SessionService

-> TransportAdapter (su an yalnizca AdsAdapter)

-> RecorderService

-> SessionWriter

-> session.json + channels.json + samples.parquet + events.jsonl

-> SessionReader / ExportService / OfflineViewer

Bugunku surumde sistemin esas gucu headless kayit akisidir. GUI vardir ama canli toplama ekrani degil, kaydedilmis session acmak icin offline viewer olarak kullanilir.

## Paket Yapisi

Ana klasorler ve sorumluluklari:

src/plc_telemetry/

cli.py                       -> CLI giris noktasi

analysis/                    -> session ozetleme yardimcilari

core/

config/                    -> YAML config yukleme ve dogrulama

models/                    -> domain modelleri ve enumlar

recorder/                  -> session hazirlama ve kayit orkestrasyonu

storage/                   -> session yazma, okuma, export

gui/                         -> offline viewer

transports/

ads/                       -> Beckhoff ADS implementasyonu

base/                      -> TransportAdapter soyutlamasi

utils/                       -> path ve zaman yardimcilari

tests/                         -> config, model, recording, export, gui testleri

examples/                      -> ornek ADS config

docs/                          -> repo dokumantasyonu

## Domain Model Katmani

Mevcut cekirdek modeller `src/plc_telemetry/core/models/` altindadir.

### `SignalDefinition`

Her kanal icin metadata tasir.

Temel alanlar:

`channel_id`

`name`

`path`

`value_type`

`unit`

`group`

`description`

`display_hint`

`sample_mode`

`sample_interval_ms`

`enabled`

Bu model, PLC tarafindaki sembol adini veya adresini `path` uzerinden soyutlar. Recorder ve storage katmani PLC tipini bilmez; yalnizca normalize edilmis kanal tanimlariyla calisir.

### `Sample`

Normalize edilmis veri kaydidir.

Temel alanlar:

`session_id`

`channel_id`

`pc_timestamp_ns`

`plc_timestamp_ns`

`quality`

`value_numeric`

`value_bool`

`value_text`

`sequence_no`

Su an ADS polling akisinda `pc_timestamp_ns` aktif olarak uretilir. `plc_timestamp_ns` ve `sequence_no` modelde hazir olsa da v1.0 akisinda tipik olarak bos gelir. Bu, ileride UDP veya PLC timestamp tabanli kaynaklar icin on hazirliktir.

### `SessionManifest`

Her kayit oturumunun metadata ozetidir.

Temel alanlar:

`session_id`

`project_name`

`transport`

`schema_version`

`app_version`

`start_time`

`end_time`

`channel_count`

`logged_channels`

`notes`

`status`

`storage_path`

`description`

`stats`

Bu model `session.json` icine yazilir ve session lifecycle boyunca guncellenir.

### Enumlar

Domain enumlari su karar noktalari icin kullanilir:

`SignalType`

`DisplayHint`

`SampleMode`

`Quality`

`TransportType`

`SessionStatus`

Kod tabani string tabanli enum kullandigi icin config ve disk serilestirmesi sade kalir.

## Config Katmani

Config yukleme `src/plc_telemetry/core/config/loader.py` uzerinden yapilir.

Beklenen ust seviye bolumler:

`project`

`transport`

`session`

`channels`

Su anki kisitlar:

sadece `transport.type = ads` desteklenir

sadece `sample_mode = cyclic` desteklenir

en az bir kanal tanimi zorunludur

`channel_id` degerleri benzersiz olmalidir

`poll_interval_ms` ve `timeout_ms` sifirdan buyuk olmalidir

Ornek config `examples/ads_config.yaml` altindadir.

## Recorder Akisi

Kayit akisinin merkezinde iki servis vardir:

`SessionService`

`RecorderService`

### `SessionService`

Sorumluluklari:

storage root olusturmak

timestamp tabanli `session_id` uretmek

yeni session klasoru acmak

`SessionManifest` olusturmak

`SessionWriter` yaratmak

ilk metadata dosyalarini diske yazmak

Session klasor ismi su formatta uretilir:

YYYY-MM-DD_HH-MM-SS_name_prefix

### `RecorderService`

Sorumluluklari:

transport baglantisini baslatmak

transporttan gelen batchleri almak

producer/consumer mantigi ile queue uzerinden flush etmek

sample batchlerini `SessionWriter` ile Parquet dosyasina yazmak

session bitiminde manifest status ve stats alanlarini guncellemek

Toplanan temel runtime istatistikleri:

`sample_count`

`batch_count`

`drop_count`

`backlog_high_watermark`

Exception durumunda manifest `failed` olarak kapanir. Normal akis sonunda `completed` olur.

## Transport Katmani

Transport soyutlamasi `src/plc_telemetry/transports/base/adapter.py` icinde tanimlidir.

Mevcut kontrat:

`connect()`

`disconnect()`

`start(session_id, channels)`

`stop()`

`read_batch()`

`health()`

Bu tasarim, recorder servisinin ADS detaylarini bilmeden calismasini saglar.

### ADS Implementasyonu

Mevcut tek gercek adapter `src/plc_telemetry/transports/ads/ads_adapter.py` dosyasindadir.

Calisma sekli:

1. `AdsSymbolReader` ile `pyads` baglantisi acilir.

2. `start()` icinde aktif kanallar listeye alinir.

3. Her polling dongusunde kanal kanal `read_by_name()` yapilir.

4. Okunan ham degerler `Sample` nesnelerine normalize edilir.

5. Timeout durumunda `quality = timeout`, diger hatalarda `quality = invalid` yazilir.

6. Dongu sonunda `poll_interval_ms` kadar hiz korunur.

Su anki ADS yapisinin sinirlari:

symbol read modeli tek tek okuma yapiyor

bulk read veya subscription tabanli akis yok

PLC timestamp uretilmiyor

sequence number uretilmiyor

`drop_count` daha cok recorder queue tarafini izliyor, ADS ic transport backlog yok

## Storage Katmani

Session depolama `src/plc_telemetry/core/storage/` altindadir.

### Session dosya yapisi

Su anda her session klasorunde su dosyalar olusur:

`session.json`

`channels.json`

`samples.parquet`

`events.jsonl`

Bu yapi AGENTS hedefleriyle buyuk oranda uyumludur. Tek fark, mevcut surumde ek olarak `channels.json` tutulmasidir. Bu dosya pratikte metadata snapshot gorevi gorur.

### `SessionWriter`

Sorumluluklari:

session klasorunu acmak

`session.json` yazmak

`channels.json` yazmak

Parquet writer olusturmak

gelen sample batchlerini `samples.parquet` icine append etmek

Parquet schema su alanlari icerir:

`session_id`

`channel_id`

`pc_timestamp_ns`

`plc_timestamp_ns`

`value_numeric`

`value_bool`

`value_text`

`quality`

`sequence_no`

Bu secim, farkli tipteki sinyalleri tek tablo icinde tasimak icin sade ama genisletilebilir bir yaklasimdir.

### `SessionReader`

Sorumluluklari:

`session.json` okumak

`channels.json` okumak

`samples.parquet` dosyasini Polars ile yuklemek

Bu katman hem CLI hem export hem de GUI tarafinda tekrar kullanilir.

## Analysis ve Export

### Analysis

`src/plc_telemetry/analysis/session_analysis.py` basit kanal ozetleri uretir:

satir sayisi

min numeric

max numeric

son quality

Bu bilgi `sessions show` komutunda JSON ciktisina eklenir.

### Export

`ExportService` su ciktilari uretebilir:

CSV export

PNG export

PNG export davranisi:

numeric kanallari cizgi grafik olarak cizer

bool kanallari step plot benzeri sekilde ayri eksende gosterir

secili kanal listesiyle filtrelenebilir

CSV native format degildir; sadece export katmani olarak kullanilmaktadir. Bu, repo hedefleriyle uyumludur.

## GUI Katmani

`src/plc_telemetry/gui/app.py` icindeki uygulama su an offline viewer rolu tasir.

Sagladiklari:

session header gosterimi

kanal listesi

secili numeric kanallarin plot edilmesi

bool kanallar icin son deger tablosu

CSV ve PNG export butonlari

Saglamadiklari:

canli veri toplama

recorder kontrol paneli

trigger tabanli analiz

streaming dashboard

Bu nedenle GUI, cekirdegin uzerine eklenmis ince bir tuketici katmandir; sistemin merkezi degildir.

## CLI Yuzeyi

CLI giris noktasi `src/plc_telemetry/cli.py` icindedir.

Desteklenen komutlar:

`plc-telemetry record --config <path> [--max-batches N]`

`plc-telemetry sessions list [--root <path>]`

`plc-telemetry sessions show <session_path>`

`plc-telemetry export csv <session_path> [--output ...] [--channels ...]`

`plc-telemetry export png <session_path> [--output ...] [--channels ...]`

`plc-telemetry view <session_path>`

Bu komut seti, v1.0 icin gereken headless kayit ve offline inceleme senaryosunu kapsar.

## Test Kapsami

`tests/` altinda sunlar dogrulaniyor:

session manifest roundtrip

session id/path uretimi

YAML config parsing

unsupported sample mode rejection

fake transport ile recording pipeline

CSV ve PNG export

CLI `sessions show`

GUI session yukleme

Bu kapsama, mevcut MVP'nin ana akislarini korumak icin yeterli bir temel saglar.

## Mevcut Sinirlar ve Teknik Borclar

Bugunku yapi kullanisli ama bilincli olarak dardir. Dikkat edilmesi gereken sinirlar:

`pyproject.toml` icinde Python gereksinimi `>=3.9`; AGENTS hedefi ise `3.11+`

config katmaninda `TransportConfig` pratikte ADS'ye sabitlenmis durumda

`TransportType.UDP` enumda var, implementasyon yok

`SampleMode` enumda birden fazla mod var, loader su an sadece `cyclic` kabul ediyor

events akisinin dosyasi var, ama writer tarafinda event yazma API'si yok

storage soyutlamasi kavramsal olarak acik, fakat v1.0 implementasyonu dogrudan Parquet writer uzerine kurulu

canli GUI yerine sadece offline viewer var

## Kisa Degerlendirme

Mevcut mimari, AGENTS dosyasinda istenen yone dogru ilk duzgun adimi atmis durumda:

cekirdek once gelmis

session mantigi oturmus

transport soyutlamasi baslamis

native storage Parquet tabanli

offline tuketim katmanlari kayit formatini tekrar kullaniyor

Bir sonraki gelisimlerde asil dikkat edilmesi gereken nokta, mevcut sade yapinin korunmasi ve ADS implementasyonunun tum sistemin kimligine donusmesine izin verilmemesidir.